柳州职业技术学院停车区域监控改造询价采购公告

采购编号： LZY18-121                                  发布日期：2018-12-21

- 采购项目名称：停车区域监控改造询采购

- 采购项目预算金额（人民币）：陆万伍仟柒佰叁拾元整（65730.00）

三、采购需求：

| 序号 | 货物名称 | 规格及技术参数 | 单价 | 数量 | 金额 | 货物品牌 | 规格及技术参数响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 枪型摄像机 | 1、具有300万像素CMOS传感器；最大分辨率2048x1536。 2、需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 3、最低照度彩色：0.01 lx，黑白：0.001 lx，灰度等级不小于11级。 4、红外补光距离不小于50米。 5、支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高2048x1536@30fps，第三码流最大2048x1536@30fps，子码流704x576@30fps。支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264和H.265支持Baseline/Main/High Profile。信噪比55dB，具107dB宽动态，在2048x1536 @ 25fps下，码率设定为3Mbps，采用H.265编码，网口输出，清晰度1400TVL。（提供公安部检验报告证明）。 6、具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更、物品移除、物品遗留等功能。（提供公安部检验报告证明）。 7、具有电子防抖功能、ROI感兴趣区域设置、SVC、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝、走廊模式功能。 8、需支持本地SD卡存储，最大支持128G。 9、具有2路报警输入、2路报警输出、1个音频输入、1个音频输出接口，支持MP2L2、AAC和PCM音频编码。 10、支持POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作,含支架、防水盒等。 11、支持原监控双平台的合法授权接入，无缝连接，监控画面需上墙至大屏拼接屏且可以任意切换组合画面。 12、支持动态字符叠加功能，在输出图像中叠加一段动态字符，文字字体、颜色、字符间距、背景色、速度可调。 13、支持视频智能分析功能;支持穿越警戒面监测、进入区域检测、离开区域检测、区域入侵检测并实现智能报警图片上墙。 14、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。 15、内置GPU芯片。 16、支持白光报警功能，当报警产生时，可触发联动声音警报和白光闪烁。 17、内置红外与白光补光灯。 18、免费保修3年。含安装调试 19、提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心出具的检验报告。 |  | 21台 |  |  |  |
| 2 | 硬盘录像机 | 16路网络视频输入 1、支持周界报警过滤功能，对IPC上报的月越界侦测报警和区域入侵报警进行去误报，可去除由树叶、灯光、车辆、阴影以及小动物一起的误报，支持≥4路，支持查看并显示硬盘温度、振动、链路稳定性健康状态信息，可查看最近≥6天内的硬盘状态详细信息 2、支持人脸以图搜图，可从外部、人脸库、人脸检索结果、人员频次分析结果导入最多9张人脸样本照片并设置相似度（0-100），检索出符合相似度的人脸图片，可查看人脸背景图、回放关联录像并导出人脸图片；支持按通道、时间检索人脸抓拍图片，支持将检索结果中人脸图片添加到人脸库 3、支持人脸比对报警联动，可设置人脸相似度0-99，支持推送报警信息至客户端 4、支持人脸以图搜图，可从外部、人脸库、人脸检索结果、人员频次分析结果导入最多9张人脸样本照片并设置相似度（0-100），检索出符合相似度的人脸图片，可查看人脸背景图、回放关联录像并导出人脸图片；支持按通道、时间检索人脸抓拍图片，支持将检索结果中人脸图片添加到人脸库 ·可接驳符合ONVIF、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机； ·支持4K高清网络视频的预览、存储与回放； ·支持H.265、H.264编码前端自适应接入； ·支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出和升级等功能； ·支持2个HDMI和2个VGA同时输出，其中HDMI 1支持4K高清分辨率输出； ·便捷的UI操作界面，支持一键开启录像功能； ·支持海康Smart IPC越界、进入区域、离开区域、区域入侵、徘徊、人员聚焦、快速移动、非法停车、物品遗留、物品拿取、人脸、车牌、音频输入异常、声强突变、虚焦以及场景变更等多种智能侦测接入与联动，支持智能搜索、回放及备份功能，有效提高录像检索与回放效率； ·支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览； ·支持最大16路同步回放及多路同步倒放； ·支持标签定义、查询、回放录像文件； ·支持重要录像文件加锁保护功能； ·支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期； ·支持8个SATA接口，1个eSATA盘库，可用于录像和备份； ·双千兆网卡，支持网络容错以及多址设定等应用； ·支持GB28181协议、Ehome协议接入平台； ·支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络通畅）功能。 ·支持原监控双平台的合法授权接入，无缝连接，监控画面需上墙至大屏拼接屏且可以任意切换组合画面。 ·支持视频管理功能，支持实时监控、录像查询、回放及下载、电子地图、软件平台访问、组织资源管理等。 ·支持电子地图功能：支持全高清地图，显示道路、河流、建筑、绿地等信息；支持在电子地图上手动标记盲点、事件多发区、网络区域并显示。 ·支持移动终端应用功能：支持Android、IOS操作系统的移动终端接入，在移动终端上实现实时预览、录像回放、云台控制、报警等功能。 |  | 4台 |  |  |  |
| 3 | 硬盘 | 专业级监控硬盘4T SATA接口 |  | 9块 |  |  |  |
| 4 | 专业机柜 | 9U 墙挂专业机柜 |  | 5个 |  |  |  |
| 5 | 交换机 | 8个10/100/1000Base-T以太网端口, |  | 5台 |  |  |  |
| 6 | 双绞线 | 超五非屏蔽双绞线（含水晶头） |  | 5箱 |  |  |  |
| 7 | 技术服务 | 敷设材料、安装、调试、施工管理、配电设备其它等 |  | 1项 |  |  |  |
| 8 | 光缆 | 4芯室外光缆（含熔接） |  | 300米 |  |  |  |
| 9 | 光纤盒 | 8口光纤盒（含熔接跳线） |  | 2个 |  |  |  |
| 10 | 收发器 | 单模光纤收发器（含跳线） |  | 2个 |  |  |  |
| 11 | 显示器 | 22英寸，VGA+DVI |  | 2台 |  |  |  |
| 合计金额（人民币）： （¥ ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期：自合同签订之日起30天内安装调试完毕并验收合格交付使用 |  |  |  |  |  |  |  |

报价商（公章）：

对公账号：                                     开户行：

联系人：                                       电话：

四、要求：（以下要求报价供应商必须满足否则视为无效）

1、资质要求：国内注册（指按国家工商管理有关规定要求注册的）经营范围达到本次采购项目要求，具有独立法人资格的供应商。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

3、报价供应商须按上述要求提供符合有关国家标准产品的全新原装正品，所投及所供产品必须等于或高于询价公告参数要求。

4、交货期：自合同签订之日起30天内安装调试完毕并验收合格交付使用

5、供货地点：柳州职业技术学院。

6、报价文件包括本报价函（加盖报价商公章），报价商工商营业执照复印件、税务登记证复印件、法定代表人身份证复印件和委托代理人身份证复印件（委托代理时提供）

7、供应商负责免费送货及安装调试。

8、本项目无预付款，我校验收合格、供货方开具发票后10个工作日付款。

9、报价文件组成，报价文件一式三份。

10、报价商自行打印本报价函进行报价，报价为最终报价，本报价函填写好后的报价文件用文件袋密封并在封口处贴封条并加盖公章，于2018年12月28日15：30至16：00送至柳州职业技术学院（柳州市社湾路28号）行政办公楼二楼后勤与资产管理处资产科，逾期无效。

报价书接收人：后勤与资产管理处资产科办公室工作人员 联系电话：0772-3156307

技术参数咨询人：喻老师18978058286

柳州职业技术学院

2018年12月21日