柳州职业技术学院多媒体教学一体机询价采购公告

采购编号：LZY19-076                                发布日期：2019年11月20日

- 采购项目名称：多媒体教学一体机询价采购

- 采购项目预算金额（人民币）：玖万肆仟伍佰元整（¥ 94500.00）

三、技术需求：

| 序号 | 设备 名称 | 规格、型号、技术参数 |  | 货物 有效期 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 规格、型号、技术参数响应 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多媒体教学一体机 | 一、显示要求 ▲1.显示技术：≥86英寸，屏幕两侧无黑边，两侧无物理快捷按键； 2.显示比例：LED背光源；显示比例：16:9；液晶屏达到A级标准； 3.可视角度：≥178°；分辨率：≥3840*2160；亮度：≥450cd/㎡；对比度：≥5000:1； ▲4.超解像模式：通过将原始图像拉伸、比较、修正从而输出更适合在一体机上显示的图像，增强视觉清晰度，增加画质效果； 5.屏稳护眼技术：一体机具有自动优化运动图像功能可有效解决图像抖动问题，使运动画面更加清晰流畅无拖影。 6.开机画面自定义：支持开机图片和动画自定义。 7.交互平板表面钢化玻璃玻璃硬度不低于8H,可见光透射比≥80%,雾度范围2%-5%；整机具备抗强光干扰性能，在100K LUX照度的光照下保证正常触控、书写 二、触摸屏功能 1.触摸点数：全通道(WIDOWS+安卓双系统)支持≥18点触控，支持多人同时在白板上操作，支持多人同时书写和多人同时使用手势擦除、互不影响； 2.书写模式：手指、触控笔或其他非透明介质；在Windows7系统下，无须安装驱动即可实现书写及图片放大、缩小、旋转功能； 3.触控可达分辨率：32768×32768；首点响应时间≤4ms，连续响应时间≤2ms，触控有效识别≥3mm，定位精度：±0.1mm，书写延迟时间≤20ms； 4.一体机触摸屏为钢化玻璃，1.04Kg钢球，2m高度抗冲击性试验或更高检测标准； 三、整机系统要求 1.整机采用一体化设计，外部无任何可见内部功能模块的连接线； 2.采用铝合金金属面框，面框拐角处无塑料角块拼接；拒绝钣金、塑料等前面框，能够有效保证前面框结构强度； ▲3.前置端口：HDMI输入≥1路（含MHL2.0），1路Touch USB，3路双通道USB3.0端子，同一个USB接口可支持同时在Windows及Android系统下被读取，无需区分；并可根据用户需求，将前置USB自定义成PC或安卓单通道模式； 4.整机具备两路TOUCH-USB接口，前置、侧置各一路；支持手动切换触控输出端口，支持用户自定义选择触控输出端口，方便用户通过外接设备与整机有序互动； 5.一体机前置按键支持整机开关机、电脑开关机、一键黑屏节能、锁定和解锁屏幕、支持一键调取和关闭中控菜单，实现5键合一，在黑屏节能状态下可实现节能88%以上，并可通过前置按键或者敲击屏幕重新唤醒屏幕； 6.智能亮度调节：整机可根据环境光的变化，自动调整屏幕显示亮度； 7.整机具备智能护眼系统，当用户触控屏幕后，整机可智能降低亮度，不再触摸后，屏幕亮度恢复； 8.遥控器摒弃传统的多功能按键的形式，采用简约式的设计理念，只保留常规使用的设置、待机、静音、音量加减、方向键、确定、返回、主页、菜单、数字键等，方便老师在使用的过程中更加直观的找到需要使用的按键； 9.可通过手势调取中控菜单，将设备常用的信号源切换、亮度调节、对比度调节、声音调节、图像比例调节、节能设置等功能整合到同一中控菜单下，无须任何实体按键，任意通道下、任何位置均可通过手势在屏幕上调取该触摸菜单； 10.智能黑板识别：整机具备黑板自动识别功能,当黑板阻挡住一体机时,一体机自动关闭LED背光； 11.设备自带开放式嵌入式操作系统（Android5.0或以上），与外接电脑形成双系统冗余备份；安卓系统采用CortexA53四核CPU（主频1.4GHz以上)，Mali450六核GPU，机器真10核解码处理。ROM≥8G的硬件配置，支持外部扩展64G内存。可在安卓操作系统下，能对U盘读取到的课件文件进行自动归类，可快速分类查找office文档、音乐、视频、图片等文件； 12.整机具备OTA升级功能OTA（Over－the－AirTechnology）空中下载技术：产品软件，可通过后台服务器网络推送的方式实现整机软件或应用软件的在线升级，升级可采取整机软件包升级或差分包软件升级方式； 13.一体机产品通过国家级权威机构检测，平均无故障时间（MTBF）不低于12万小时； ▲14.内置腔体音箱输出功率：不低于12W*2四个低音两个高音前置悬浮式设计；采用DTS加杜比双音效解码，保证扩音音质，充分满足使用过程中音质的需要；无PC状态下可实现播放DTS片源； 15.整机具备高环境适应性能力，通过高温负荷试验、高温储存试验、恒定湿热试验、低温负荷试验、低温储存试验、高低温循环、扫描震动试验、碰撞试验、自由跌落试验等环境实验检测，确保产品可靠性； 16.安卓系统下，可一键进行硬件自检并优化，包括对红外触摸框、OPS模块、光感系统、网络等模块进行检测，并针对不同模块给出问题原因提示，提供电话、二维码、邮箱三种保修方式，直接扫描系统提供的二维码进行在线客服问题保修； 17.防尘功能：防止粉笔灰尘堆积影响，保证触摸边框底部80%以上区域被遮挡后，仍能达到不低于18点或以上触控功能； 18.在任意信号源通道下，屏幕任意位置可通过触控的方式调取出录制功能，通过摄像头可实时录制教学环境，并实现录制内容的自动存储； 19.触控一体机整机处于任意通道下，在屏幕任意位置都可通过手势调出便捷菜单，实现不低于18点多种颜色批注、截图、快捷白板、视频展台、倒计时、画面冻结等功能； 20.在Android白板软件下书写，可用手势进行擦除，板擦大小可根据手掌接触面积自动调节； 21.安卓白板菜单栏支持至少普教和幼教两种界面模式，满足不同教学场景要求； 22.触摸帧率：18点同时书写时，每个触点的报告帧率都大于100帧(使用微软的官方软件测试帧率)； 23.通道信号源名称自定义：触摸中控菜单上的通道信号源名称支持自定义，支持中文、英文、数字、标点符号自定义。 四、系统安全： 1.U盘锁：整机具备U 盘锁功能，可以通过赋予任意U 盘身份权限，通过该U 盘可以对整机进行锁定和解锁，防止学生误操作； ▲2.密码锁：Android系统下支持屏幕密码锁功能，可自定义解锁密码，开启后可锁定屏幕、整机按键和遥控器。 3.一键清理：无PC状态下，支持一键清理系统内存、垃圾文件等，提升产品性能； 4.标签擦拭：依据GB4943.1-2011要求测试，用棉布浸水手动擦拭15秒，然后用棉布浸溶剂油再手动擦拭15秒，测试后应字迹清晰可见，不易揭掉和卷边。 五、便捷教学功能 ▲1.扩音模式：整机无需借助OPS或者外接电脑，支持无线扩音功能；开启扩音模式后，连接无线麦克风，可通过一体机扬声器进行扩音。 ▲2.教学辅助菜单：一体机处于任意通道下，在屏幕任意位置均可通过手势调出教学辅助菜单：支持实现批注、截图、快捷白板、视频展台、画面冻结、调整分辨率、计时器、计算器等辅助教学功能； ▲3.电脑一键还原：整机支持通过前置物理按键或者软控菜单实现电脑系统一键还原功能，进行系统还原设置时，系统会进行确认选择，防止误操作； 4.U盘模拟SD卡：整机具备U盘模拟SD卡功能，整机外接U盘后，开启此功能，可对整机存储进行扩展，最大支持扩展2T；可将需要的应用程序安装到U盘中，并保证应用程序可以在一体机中正常使用，有效的提高一体机存储空间； 5.目录板功能：任意通道下，可从屏幕侧面调取目录板功能，可根据需求选择目录板展开面的大小；可选择全部展开目录板，也可在不影响其他显示内容的情况下，展开一部分；目录板支持书写、擦除、截图等功能； ▲6.网络教学资源：整机具备一体机自主品牌的网络教学视频资源，通过聚合主流教育资源服务商的教育资源，为用户提供一站式教学服务； 7.超级计算器：无PC状态下，嵌入式安卓操作系统支持超级计算器功能，可进行初级计算、方程（组）智能求解、自动求导、求积分的操作，可根据用户输入的函数智能绘制函数图像。 六、安卓教学互动白板： 1.书写：支持20种颜色笔的选择；支持滑动调整笔的粗细； 2.擦除：支持多种擦除方式，包括手势识别板擦，手动选择板擦、圈选擦除、清屏等； 3.白板书写内容可导出PNG、JPG、BMP、PDF格式 4.自定义笔锋效果； 5.图形智能识别： ①支持识别圆圈、方形、三角形，箭头等； ②支持对图像大小做调整； ③支持对图像填充颜色； 6、支持通过手机扫描二维码分享和邮件发送白板内容共享； 七、内置电脑功能： 1.为了保证交互平板产品后续可扩展性，采用可插拔模块化电脑方案，与交互一体机采用intel标准80针ops接口连接，模块化电脑支持独立使用。独立使用时，除标准OPS接口外，无任何外露元器件。开放式可插接规范接口（OPS接口）:双面合计80针，不接受厂家自定义接口； 2.处理器：Intel酷睿I5-7400或以上； 3.内存DDR4：8G或以上配置；固态硬盘：256G或以上配置；内置WiFi：IEEE 802.11n标准；内置网卡：10M/100M/1000M； 4.具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少4个USB 接口，其中包含至少2个3.0USB； 5.插拔式电脑模块与整机须为同一厂家生产并通过3C认证（响应文件中须提供插拔式电脑模块有效的中国强制性产品认证制度（CCC）认证证书复印件，否则报价无效）；平均无故障时间≥5万小时 八、其他要求 1.为保证产品质量及后续便利维护，最大限度保护教学使用，本次供应商所投交互平板产品必须为原厂产品，要求交互平板CCC证书的申请人、制造商、生产厂必须为同一企业，不接受OEM等代工方式产品；响应文件中须提供有效的中国强制性产品认证制度（CCC）认证证书复印件，否则报价无效。 |  |  | 套 | 3 |  |  |  |
| 2 | 智能笔 | 一、基础功能 1.外观：笔形设计 2.遥控传输协议：射频 3.兼容与抗干扰性：支持 4.遥控按键：3键(上键、下键及功能键) 5.电源：充电锂电池 6.工作电压：3.7V 7.按键操作距离：>15m 8.空鼠遥控距离：>10m 9.充电电压：5V ▲10.micro USB充电口：支持 11.磁力吸附：支持 12.要求操作环境温度： -10ºC ~ +45ºC 13.要求操作相对湿度：≤95% 14.工作时长：>20h 二、扩展功能 1.具备休眠模式及唤醒功能无线连接：断开3分钟或者无任何操作5分钟，智能笔会进入休眠模式，实现节能。进入休眠模式后，按任意键可唤醒。 2.将Dongle插入到交互式触控一体机上，打开教学软件，系统会自动识别身份并登录账号； 3.智能笔具有三个按键，具备空鼠、激光笔、翻页等多种功能；具有红、绿、蓝三色工作指示灯，实时显示工作模式及是否亏电状态。 4.智能笔空鼠，支持6轴，体验舒畅，其空鼠模式与键盘模式之间可自由切换。 5.智能笔自带存储功能，可以直接将文件存储于智能笔中，也可以将智能笔中的文件上传至教育软件中，方便随身携带； 6.翻页功能：可以实现Windows和安卓系统下PPT翻页；同时，支持互动课堂软件中PPT课件和白板页面的翻页； 7.在互动课堂白板界面，智能笔可以实现激光笔的功能； |  |  | 支 | 3 |  |  |  |
| 3 | 移动支架 | 1.产品颜色：黑色 2.材质：金属 3.适用最大孔距：950*600mm 4.推荐尺寸：63-84寸 5.最大承重：150Kg 产品自重：37Kg 6.底座尺寸：1300*650mm整体高度1600mm |  |  | 套 | 3 |  |  |  |
| 4 | 无线教学音响 | 一、有源音箱 1.采用功放及有源音箱一体化设计。 2.音箱配对，采用木质材质，保证声音还原度。 3.输出功率: 2*50W。 4.端口： 电源*1、Line in*1、Line out*1、同轴输入*1、U盘接口*1。 5.支持无线麦克风扩音接收，有效避开wifi干扰。 6.支持啸叫抑制功能，在麦克风挂绳模式下会自动打开。 二、无线麦克风 1.采用麦克风及无线发射集成一体化设计。采用无线对码方式，防止相邻教室互相串频，具备基础音量加减按键、静音键、对频按键、电源开关按键，LED显示屏。 2.麦克风支持手持、挂绳两种扩音方式，并能根据麦克风的挂载状态自动调整麦克风拾音灵敏度和啸叫抑制开关。 3.支持多麦克风轮流使用，只需对码即可直接获取扩音权限。 4.采用充电方式，并支持快速充电，课间充电10分钟，可以扩音30分钟。 5.工作温度：0℃~45℃；最大有效工作距离≥10米。 |  |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 总报价：人民币（大写） （¥ 元 ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、基本要求 1.报价产品必须是按厂家标准配置的整套全新，具备正规合法经销渠道的，符合国家各项有关质量标准并符合采购文件要求的合格产品，若产品在运输过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。 2.提供终身免费上门维修服务。 3.供应商免费负责系统设备安装调试，设备功能能完全满足相关技术参数和标准的要求。并协助进行设备验收，验收所需费用均由供应商承担。 4.报价人应提供详细的设备、材料清单，列明设备名称、型号规格、产地和生产厂家及完整的技术参数，供货时提供完整的安装、操作、使用、测试、控制和维护手册等所有技术资料。 5.报价人应保证所提供的货物或其任何一部分（包括软件）均为正版，不会侵犯任何第三方的专利权、商标权等著作权，如在使用过程中出现的一切经济和法律责任均由中标供应商负责，并负责赔偿给使用方造成的一切损失。 6.供应商必须提供针对整体项目特别是主要设备使用的免费培训。 7.询价采购文件中带“▲”的条款为本次采购的实质性的商务、技术或服务要求，报价人须满足或响应，否则报价无效。 8.允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达4项（含）以上的报价无效。 9.报价须包含货物及货物运抵指定交货地点的运输、装卸费用、售后服务、税金、验收检验及其它所有费用的总和。供应商必须与用户方进行充分的技术沟通，并将双方认可的技术参数和标准作为合同的附件。 10.各报价人需对采购产品参数进行了解以保证项目顺利实施，凡因供应商虚假响应，造成无法按采购单位采购要求供货的将被拒绝验收，引起的一切后果，均由供应商承担全部赔付责任。 11.签订合同时必须提供核心产品原厂授权、售后服务承诺函、供货证明原件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、商务要求表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  | 必须按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，设备质保期不少于壹年（均为自交付使用并验收合格之日起计），质保期内免费上门维修，免费更换配件。 |  |  |  |  |  |  |
| 交付时间及地点 |  |  | 交付时间：签订合同之日起15日内安装完毕验收合格交付使用。 交货地点：广西柳州市用户指定地点。 |  |  |  |  |  |  |
| 付款条件 |  |  | 合同中所有货物到齐，全部安装调试完毕验收合格交付采购人后，供应商开具全额发票，采购人十个工作日内支付合同金额100%。 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务保障或维修响应时间要求 |  |  | 供应商须具备7×24小时服务电话；同时保证完整的售后服务，必须在接到故障通知后2小时内响应，４小时内到达现场，一般故障不超过8小时修复，重大设备故障处理时限不超过24小时，如24小时内无法解决，须提供备用产品供用户使用。 |  |  |  |  |  |  |

报价人单位（公章）：                  法定代表人（或负责人）（签名）：

地址：                                  邮政编码：            电话:

转账全称：                              对公帐号：

开户行：

六、采购要求：（以下要求报价供应商必须满足否则视为无效）

（一）基本要求：

1.资质要求：国内注册（指按国家工商管理有关规定要求注册的）经营范围达到本次采购项目要求，具有独立法人资格的供应商。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，或者为夫妻、直系血亲的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

3.以上货物必须是具备厂家合法销售渠道的全新合格正品，所有设备必须完全满足采购条件书所述性能配置要求，若产品在运输过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。

4.报价人应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权，如在使用过程中出现的一切经济和法律责任均由中标供应商负责。

5.报价须包含货物及货物运抵指定交货地点的运输、装卸费用、售后服务、税金、验收检验及其它所有费用的总和。

（二）服务要求：

1.所提供货物须符合相关国家标准及行业标准，并满足本询价采购文件要求。

2.验收条件及标准	按相关国家标准、行业标准和本询价采购文件要求验收。

（三）交付时间及地点：

1.交付使用期：自合同签订之日起15个工作日内供货、通过验收并交付使用。

2.交货地点： 柳州市内采购人指定地点。

付款方式：本项目无预付款，合同中所有货物全部安装调试完毕验收合格交付采购人后，供应商开具全额发票给采购人，采购人收到发票后15个工作日内付清合同金额全部货款。

3.报价文件包括本报价函（加盖报价商公章），报价商工商营业执照复印件、税务登记证复印件、法定代表人身份证复印件和委托代理人身份证复印件（委托代理时提供）

4.报价文件组成，报价文件一式三份。

5.报价商自行打印本报价函进行报价，报价为最终报价，本报价函填写好后的报价文件用文件袋密封并在封口处贴封条并加盖公章，于2019年11月28日（星期四）15：30至16：00送至柳州职业技术学院（柳州市社湾路28号）行政办公楼二楼后勤与资产管理处资产科，逾期无效。

6.报价书接收人：后勤与资产管理处资产科办公室工作人员 联系电话：0772-3156706

技术参数咨询人： 张老师    联系电话：

柳州职业技术学院

2019年11月20日