柳州职业技术学院第二食堂

新增明厨亮灶监控设备询价采购公告

采购编号：LZY19-093                                                                发布日期：2019-12-24

一、采购项目名称：第二食堂新增明厨亮灶监控设备询价采购

二、采购项目预算金额（人民币）：叁万肆仟壹佰贰拾元整（¥34120.00）

三、采购需求

| 序号 | 商品名称 | 规格型号与技术参数 | 数量 | 单位 | 品牌 | 规格型号 | 单价 | 总价 | 规格型号与技术参数响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 半球摄像头 | 1、具有300万像素CMOS传感器；设备最大分辨率2048x1536。 2、信噪比不小于55dB。最低照度彩色：0.01 lx，黑白：0.001 lx，灰度等级不小于11级。具有大于120dB宽动态，适应不同的背景环境需求。 3、支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高2048x1536@30fps，第三码流最大2048x1536@30fps，子码流704x576@30fps。支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264和H.265支持Baseline/Main/High Profile。在2048x1536@25fps下，码率设定为1.5Mbps，网口输出，清晰度1400TVL。 4、红外补光距离不小于50米。 5、具有1个RJ-45 10M/100M自适应网络接口。在2048x1536@25fps下，码率设定为1.5Mbps，网口输出，清晰度不小于1400TVL。 6、具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频 。 7、提供黑白名单功能，其中白名单可添加支持48个IP地址。 8、提供背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝、走廊模式功能。提供人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更、物品移除、物品遗留等功能。 9、支持IP67防尘防水等级。 10、提供POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 11、设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。 12、免费保修3年。 13、支持原监控平台整合，与其它食堂同步接入，以方便在校区内任意地点进行查看。 | 14 | 个 |  |  |  |  |  |
| 2 | 硬盘录像机 | 1、32路网络视频输入。 2、支持周界报警过滤功能，对IPC上报的月越界侦测报警和区域入侵报警进行去误报，可去除由树叶、灯光、车辆、阴影以及小动物一起的误报，支持≥4路，支持查看并显示硬盘温度、振动、链路稳定性健康状态信息，可查看最近≥6天内的硬盘状态详细信息。 3、可接驳符合ONVIF、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机。 4、支持H.265、H.264编码前端自适应接入。 5、支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出和升级等功能。 6、支持HDMI和VGA同时输出，其中HDMI 1支持4K高清分辨率输出。 7、便捷的UI操作界面，支持一键开启录像功能。 8、支持海康Smart IPC越界、进入区域、离开区域、区域入侵、徘徊、人员聚焦、快速移动、非法停车、物品遗留、物品拿取、人脸、车牌、音频输入异常、声强突变、虚焦以及场景变更等多种智能侦测接入与联动，支持智能搜索、回放及备份功能，有效提高录像检索与回放效率。 9、支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览。 10、支持最大32路同步回放及多路同步倒放。 11、支持标签定义、查询、回放录像文件。 12、支持重要录像文件加锁保护功能。 13、支持8个SATA接口，可用于录像和备份。 14、双千兆网卡，支持网络容错以及多址设定等应用。 15、支持GB28181协议、Ehome协议接入平台。 16、支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络通畅）功能。 17、支持原监控平台整合，与其它食堂同步接入，以方便在校区内任意地点进行查看。 18、支持视频管理功能，支持实时监控、录像查询、回放及下载、电子地图、软件平台访问、组织资源管理等。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 3 | 硬盘 | SATA接口，4T监控级硬盘 | 3 | 块 |  |  |  |  |  |
| 4 | POE交换机 | 1、24口POE交换机。 2、支持802.3af/at PoE标准。 3、支持PoE 8芯供电技术，降低网线电源损耗。 4、支持视频红口保障技术。 5、支持EXTEND模式，延长网线传输至250m。 6、支持buffer优化，保证视频数据传输 存储转发交换方式。 7、支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x网络标准。 8、平均无故障时间MTBF≥10万小时。 9、全金属封闭结构。 10、桌面、机架式设计,安装简便 整机最大供电功率 370W。 11、背板带宽8.8Gbps。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 5 | POE交换机 | 1、8口POE交换机。 2、支持802.3af/at PoE标准。 3、支持PoE 8芯供电技术，降低网线电源损耗。 4、支持视频红口保障技术。 5、支持EXTEND模式，延长网线传输至250m。 6、支持buffer优化，保证视频数据传输 存储转发交换方式。 7、支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x网络标准。 8、平均无故障时间MTBF≥10万小时。 9、全金属封闭结构。 10、整机最大供电功率 120W。 11、背板带宽1.8Gbps。 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| 6 | 6类双绞线 | 6类非屏蔽室内双绞线 | 3 | 箱 |  |  |  |  |  |
| 报价包含技术服务安装、调试、维护、设备配电、敷设主材、辅材、连接跳线、施工管理、税金、平台接入及其它等费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价：人民币（大写） （¥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价人单位（公章）：                       法定代表人（或负责人）（签名）：                             67

地址：                                                        邮政编码：                       电话：                             67

转账全称：                                                 对公帐号：                                                      67

开户行：                                                      67

四、采购要求：

- 资质要求：国内注册（指按国家工商管理有关规定要求注册的）经营范围达到本次采购项目要求，具有独立法人资格的供应商。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，或者为夫妻、直系血亲的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

- 报价人须按上述要求提供符合有关国家标准的全新原装正品，且安装摄像头需要与食堂其它信息点整合，并同步接入校内监控平台及大屏幕，以方便在校区内任意地点进行查看。供应商需于报价前仔细核实校方所需货指定的物品名、规格型号、品牌和品质要求，不得弄虚作假，以次充好。一旦发现假冒伪劣产品，影响到校方的正常工作，供应商应承担经济赔偿和法律责任。

- 交货地点：柳州职业技术学院社湾校区。

- 交货时间：自合同签订之日起15个工作日。

- 报价须包含货物及货物运抵指定交货地点的运输、装卸费用、售后服务、税金、验收检验及其它所有费用的总和，报价为最终报价。

- 质量要求：供应商必须严格按照校方要求，所有产品必须符合国家和行业制定的标准严格执行，产品具有合格证明，否则校方有权拒收货物，拒付货款。

- 报价文件一式三份。

- 付款方式：本项目无预付款，合同中所有货物全部安装调试完毕验收合格交付采购人后，被选中的供应商开具全额发票给采购人，采购人收到发票后10个工作日内付清合同金额全部货款。

- 报价文件包括本报价函（加盖报价商公章）、报价商工商营业执照复印件、税务登记证复印件、法定代表人身份证复印件和委托代理人身份证复印件（委托代理时提供）。本报价函填写好后的报价文件用文件袋密封并在封口处贴封条并加盖公章，于2019年 12 月31日15：30至16：00前送至柳州职业技术学院（柳州市社湾路28号）后勤与资产管理处204室（A区，行政办公楼二楼），逾期无效。

- 报价文件接收人：后勤与资产管理处204办公室工作人员 联系电话：0772-3156706。

技术咨询：韦老师13324720006

柳州职业技术学院

2019年12月24日