柳州职业技术学院

环食学院竞择楼8楼实训室监控系统询价采购公告

采购编号：LZY20-041                              发布日期：2020-9-22

一、采购项目名称：环食学院竞择楼8楼实训室监控系统

二、采购项目预算金额（人民币）：肆万肆仟叁佰玖拾元整（¥44390.00）

三、技术需求：

| 序号 | 产品名称 | 规格、型号与技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） | 规格、型号与技术参数响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 半球 摄像头 | ⑴最大分辨率为2048x1536，具有≥300万像素CMOS传感器； ⑵最低照度彩色：0.001lx，灰度等级不小于11级； ⑶红外补光距离不小于60米； ⑷支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高2048x1536@30fps，第三码流最大分辨率2048x1536,子码流704x576@30fps； ⑸设备与客户端之间用有≥120米网线进行传输，数据包丢包率不大于0.1%； ⑹支持H.264、H.265和MJPEG视频编码格式； ⑺具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于48个IP地址； ⑻具备区域入侵检测、越界检测等功能； ⑼摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作； ⑽支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作； ⑾支持本地SD卡存储，最大支持256G； ⑿兼容原校区监控一体化平台； ⒀免费保修5年（含安装调试）； | 27 | 个 |  |  |  |
| 2 | 硬盘 录像机 | 32路网络视频输入 1、支持周界报警过滤功能，对IPC上报的月越界侦测报警和区域入侵报警进行去误报，可去除由树叶、灯光、车辆、阴影以及小动物一起的误报，支持≥4路，支持查看并显示硬盘温度、振动、链路稳定性健康状态信息，可查看最近≥6天内的硬盘状态详细信息 2、支持人脸以图搜图，可从外部、人脸库、人脸检索结果、人员频次分析结果导入最多9张人脸样本照片并设置相似度（0-100），检索出符合相似度的人脸图片，可查看人脸背景图、回放关联录像并导出人脸图片；支持按通道、时间检索人脸抓拍图片，支持将检索结果中人脸图片添加到人脸库 ·可接驳符合ONVIF、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机； ·支持4K高清网络视频的预览、存储与回放； ·支持H.265、H.264编码前端自适应接入； ·支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出和升级等功能； ·支持2个HDMI和2个VGA同时输出，其中HDMI 1支持4K高清分辨率输出； ·便捷的UI操作界面，支持一键开启录像功能； ·支持海康Smart IPC越界、进入区域、离开区域、区域入侵、徘徊、人员聚焦、快速移动、非法停车、物品遗留、物品拿取、人脸、车牌、音频输入异常、声强突变、虚焦以及场景变更等多种智能侦测接入与联动，支持智能搜索、回放及备份功能，有效提高录像检索与回放效率； ·支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览； ·支持最大16路同步回放及多路同步倒放； ·支持标签定义、查询、回放录像文件； ·支持重要录像文件加锁保护功能； ·支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期； ·支持8个SATA接口，1个eSATA盘库，可用于录像和备份； ·双千兆网卡，支持网络容错以及多址设定等应用； ·支持GB28181协议、Ehome协议接入平台； ·支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络通畅）功能。 ·兼容原校区监控一体化平台。 ·支持视频管理功能，支持实时监控、录像查询、回放及下载、电子地图、软件平台访问、组织资源管理等。 ·支持电子地图功能：支持全高清地图，显示道路、河流、建筑、绿地等信息；支持在电子地图上手动标记盲点、事件多发区、网络区域并显示。 ·支持移动终端应用功能：支持Android、IOS操作系统的移动终端接入，在移动终端上实现实时预览、录像回放、云台控制、报警等功能。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 3 | 硬盘 | 专业级监控硬盘4T SATA接口 | 4 | 块 |  |  |  |
| 4 | POE 交换机 | 24个10/100Base-T以太网端口,支持POE | 1 | 台 |  |  |  |
| 5 | POE 交换机 | 8个10/100Base-T以太网端口,支持POE | 1 | 台 |  |  |  |
| 6 | 6类 双绞线 | 6类非屏蔽室内双绞线（含水晶头），≥300米/箱 | 6 | 箱 |  |  |  |
| 7 | 技术 服务 | 敷设材料、安装、兼容平台调试、施工管理、配电设备、连接跳线其它等 | 1 | 项 |  |  |  |
| 总报价：人民币（大写） （¥ ） |  |  |  |  |  |  |  |

报价人单位（公章）：                       法定代表人（或负责人）（签名）：

地址：                        邮政编码：                       电话：

转账全称：                                对公帐号：

开户行：

- 采购要求：（以下要求报价供应商必须满足否则视为无效）

1. 基本要求：

（1）资质要求：国内注册（指按国家工商管理有关规定要求注册的）经营范围达到本次采购项目要求，具有独立法人资格的供应商。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，或者为夫妻、直系血亲的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

（3）以上货物必须是具备厂家合法销售渠道的全新合格正品，所有设备必须完全满足采购条件书所述性能配置要求，若产品在运输过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。

（4）报价供应商应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权，如在使用过程中出现的一切经济和法律责任均由被选中的供应商负责。

（5）报价须包含货物及货物运抵指定交货地点的运输、装卸费用、售后服务、税金、验收检验及其它所有费用的总和。

（6）报价超出采购预算金额的文件将被视为无效。

2. 质量标准：

（1）所报价货物须符合相关国家标准及行业标准，并满足本询价采购文件要求。

（2）验收条件及标准按相关国家标准、行业标准和本询价采购文件要求验收。

3. 交付时间及地点：

（1）交付使用期：自合同签订之日起10个工作日内供货、通过验收并交付使用。

（2）交货地点： 柳州职业技术学院社湾校区。

付款方式：本项目无预付款，合同中所有货物全部安装调试完毕验收合格交付给学校使用后，被选中的供应商开具全额发票给学校，学校收到发票后10个工作日内付清合同金额全部货款。

（3）报价文件包括本报价函（加盖报价商公章），报价商工商营业执照复印件、税务登记证复印件、法定代表人身份证复印件和委托代理人身份证复印件（委托代理时提供）

（4）报价文件组成：报价文件一式三份。

（5）报价商自行打印本报价函进行报价，报价为最终报价，本报价函填写好后的报价文件用文件袋密封并在封口处贴封条并加盖公章，于2020年9月30日（星期三）15：30至16：00送至柳州职业技术学院（柳州市社湾路28号）A区校门口门卫处，逾期无效。

（6）报价书接收人：后勤与资产管理处资产科办公室工作人员（叶老师）

联系电话：18177289127

技术参数咨询人：冯老师0772-3156761

柳州职业技术学院

2020年9月22日

疫情防控期间报价文件递送须知

根据疫情防控需要，现发布此《疫情防控期间报价文件递送须知》（后简称《须知》）。请所有报价人仔细阅读《须知》的全部内容，并严格遵照执行。

一、进入学校前须知

（一）严控到场人数。为减少人员聚集风险，只允许每个报价人安排1名人员到柳州职业技术学院递送报价材料。

（二）递交材料要求

鉴于目前是疫情防控期间，学校对于递交材料的工作，分为两种办法，供报价人选择：

1．现场递交

各报价人应指派无疫情接触史、身体健康且符合防疫要求的人员参加材料递送活动。递交人员应尽可能为柳州市籍，且长期在柳州市居住。由于学校对外来人员的进入需要留出时间走准入程序，故要求所有选择现场递交报价文件的报价人在9月30日前，发送承诺书（样式详见附件）扫描件、报价人员身份证复印件、法人代表委托书（格式自拟）扫描件至339919790@qq.com，以上文件全部需要盖公章。未按时发送以上文件者，将被取消报价资格。

到学校递交报价文件时，同时递交之前扫描的承诺书、身份证复印件、法人代表委托书的纸质版给工作人员。未在现场递交以上文件纸质版者，将被取消报价资格。

2．邮寄递交

采用邮寄方式的报价人，请提前发邮件：339919790@qq.com 向叶老师咨询邮寄方式，回复时候将告知邮寄地址以及收件人信息；送达时间以柳州职业技术学院工作人员实际收到实物时间为准。学校必须在9月30日中午12：00之前收到邮件；学校对报价人因邮寄产生的不能及时送达报价文件的风险不承担任何责任。

二、进入校园须知

（一）严格封闭管理。校园实行全封闭管理，所有外来人员只能从学校A区正门进出，无关人员一律不得进入。

（二）严控人员进出。进入校园人员必须严格遵守疫情防控规定，自觉接受身份核验和体温检测，使用“扫码抗疫情”登记系统实行扫码出入，全程按要求做好佩戴口罩等防护措施。

（三）严格规范处置

对发现疑似症状和来自疫情严重地区的人员，学校将按工作要求及防疫隔离区管理办法处置。

对未正确佩戴口罩、体温≥37.3℃、有疫情接触史且医学观察未满14天者将按疫情防控要求进行严格处置。

三、进入报价文件递送办公场所须知

（一）保持安全距离。所有外来人员在递交材料现场依次等候，一律全程佩戴口罩，自觉保持1米以上的人员间隔距离，尽量隔空就座，不可喧哗闲聊，不可随意走动；保证自身口罩的清洁，不许在校园随意丢扔垃圾，如有废弃的口罩必须丢进学校指定的专门垃圾桶内。

（二）控制活动时间。到学校递交材料时应提前备齐所需材料，即办即走、不得无故逗留。

（三）紧急防疫联动。外来人员如在校园发现疑似新冠肺炎症状的，应立即主动联系现场工作人员。

柳州职业技术学院

2020年9月22日

报价人承诺书

本单位____________________承诺严格落实党中央、国务院以及广西壮族自治区政府相关疫情防控工作部署，遵守《中华人民共和国传染病防治法》及其他疫情防控相关要求。本单位于  年  月  日递送_________________项目的报价文件。本单位承诺在递送过程中做到以下几点：

1．参与报价人员积极配合采购人单位工作人员进行体温检测和人员信息登记。不符合防控管理要求的人员，不进入采购人单位，并于必要时积极配合采购人单位工作人员做好现场临时隔离工作。

2．参加报价人员自觉做好个人防护，全程正确佩戴口罩，听从采购人单位工作人员的引导。

3．本单位保证做好有关报价文件递送的各项准备工作，并按时到达采购人单位，避免因工作疏忽导致时间拖延和人员聚集；报价文件递送完毕后，本单位人员迅速离场，不在采购人单位停留。

对于报价文件递送人员，本单位登记其信息如下，

1．本单位派出的报价人员（姓名），（身份证号码），（联系电话），在（省、市、区县）居住，无疫情接触史、身体健康。

2.（1）此人于2020年5月1日之后未曾在北京市、辽宁省、黑龙江省、广东省、福建省、新疆维吾尔自治区停留或居住，未曾与以上五个省市自治区的人员有过接触；（2）此人于2020年5月1日之后未曾在广西壮族自治区以外停留或居住；（3）此人于2020年5月1日之后未曾离开中国大陆，未曾与任何港澳台人士、外籍人士接触。

3.如在2020年5月1日之后有去过外省或中国大陆以外，此人在回来后，已满足隔离14日的条件，并经各项检测，证明健康状况良好。

以上信息均真实而有效，若被发现有虚假或瞒报信息，本单位____________________将自行放弃报价资格。

报价文件递送人员（签字）：

承诺人（公章）：

年     月     日