柳州职业技术学院

社湾校区明德园、睿智园视频监控改造询价采购公告

采购编号：LZY20-065                                发布日期：2020-12-23

- 项目名称： 社湾校区明德园、睿智园视频监控改造询价采购

- 询价采购项目预算金额：（人民币）玖万柒仟捌佰叁拾元整（¥97830.00）

- 采购要求

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 枪型摄像机 | 参考品牌：海康、大华、科达， 1.分辨率≥2048x1536，在2048x1536@25fps下，清晰度不小于1400TVL； 2.最低照度彩色≤0.001lx，黑白≤0.001lx； 3.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，音频采样率≥48kHz； 4.支持三码流技术，主码流最高2048x1536@30fps，第三码流最大2048x1536@30fps，子码704x576@30fps； 5.具备智能侦测功能：支持区域入侵，越界检测、进入区域/离开区域、徘徊、场景变更、音频异常检测等功能，并且可以报警联动； 6.同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2； 7.红外补光距离≥65米，设备与客户端之间用≥100米网线进行传输，数据包丢包率小于0.1%； 8.防尘防水等级≥IP67，支持DC12V供电，支持POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作； 9.摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作； 10.支持原监控平台的无缝连接（原系统支持海康、大华、科达、宇视等品牌），监控画面需上墙至大屏幕且拼接屏可以任意切换组合画面； 11.须提供具有相应检测资质的经有关行政监督部门认可的检测机构出具的检测报告，检测内容至少包含：①最低照度；②视频编码格式、音频采样率；③支持三码流技术；④智能侦测功能；⑤红外补光距离、≥100米网线传输数据丢包率；⑦摄像机在-30～60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作；检测结果须满足采购需求 12.免费保修5年（含安装调试）； | 41 | 台 |
| 2 | 机柜 | 参考品牌：金盾、安普康、中科之星、三盛 1. 6U机柜 ≥600mm*310mm*550mm(规格：宽*高*深)； 前门：钢化玻璃前门带锁； 6孔电源插板一个，散热风扇1个 2.板厚≥0.8mm冷轧钢板，静电喷涂防锈处理； | 7 | 个 |
| 3 | POE防水电源模块 | 参考品牌：联必达、大顺金、OAMLINK POE分离器48v转12V网络监控摄像头网线供电防水模块 | 102 | 个 |
| 4 | 交换机 | 参考品牌：华为、锐捷、H3C 24个10/100/1000 Base-T以太网端口，4个千兆SFP 支持8K MAC地址 支持MAC地址自动学习和老化 支持静态、动态、黑洞MAC表项 支持源MAC地址过滤 支持接口MAC地址学习个数限制 支持4K个VLAN 支持Guest VLAN、Voice VLANs 支持GVRP协议 支持MUX VLAN功能 支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN 支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能 支持静态路由，支持RIP、RIPng协议 支持PoE+ 包转发率：51Mpps/126Mpps 交换容量：336Gbps/3.36Tbps | 8 | 台 |
| 5 | 双绞线 | 参考品牌：大唐电信、秋叶原、爱谱华顿、海康 国内知名品牌（如大唐电信、秋叶原、爱谱华顿等）超五类非屏蔽双绞线。 1、超五类网线，线长：305米网线/箱 2、屏蔽类型：非屏蔽 3、导体材质：无氧铜 4、执行标准：TIA/EIA568、ISO/IEC11801 5、导体线规：24AWG 6、裸铜线径≥0.50mm，绝缘线径为≥0.92mm 7、外被性能：防水pvc，阻燃pvc | 3 | 箱 |
| 6 | 监控硬盘 | 参考品牌：三星、西数、希捷 专业级监控硬盘SATA 2TB（更换原损坏硬盘，需与原设备兼容） | 8 | 个 |
| 7 | 技术服务 | 定制 辅助线材（跳线、线管、线槽、胶钉、攻钉、垫片、线扎、线标等）、系统集成（包含产品的安装，调试，以及与学院原有监控系统，网络系统的对接及相关中间件）、施工管理等；另园区宿舍楼（明德园、睿智园1号楼至5号楼、14号楼、15号楼）所有旧摄像头需维修检测并统一接入原监控平台综合管理，原校区监控平台目前监控信息点数已趋于饱和，需扩展监控点位数以方便平台统一管理；每栋宿舍楼需从光纤接入点，敷设8芯光缆至监控交换机汇聚点并连接调试。 | 1 | 项 |
| 8 | 保修期 | 自验收之日起三年内全免费保修。 | 1 | 项 |

四、报价人须知：（以下要求报价供应商必须满足否则视为无效）

1.资质要求：国内注册（指按国家工商管理有关规定要求注册的）经营范围达到本次采购项目要求，具有独立法人资格的供应商；

2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，或者为夫妻、直系血亲的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

3.报价须包含货物及货物运抵指定交货地点的运输、装卸费用、售后服务、税金、验收检验及其它所有费用的总和。

4.报价超出采购预算金额的文件将被视为无效。

5.付款：本项目无预付款，合同中所有货物全部安装调试完毕验收合格交付给学校使用后，被选中的供应商开具全额发票给学校，学校收到发票后15个工作日内付清合同金额全部货款。

6. 供货时间：自合同签订之日起90天内安装调试完毕交付使用

7.报价文件包括：本报价函（加盖报价商公章），报价商工商营业执照复印件、税务登记证复印件、法定代表人身份证复印件和委托代理人身份证复印件（委托代理时提供）。报价文件一式三份。报价为最终报价。

8.报价文件递交：报价人将填写好的报价函、工商营业执照复印件（加盖公章）、税务登记证复印件（加盖公章）、法人身份证复印件及其他相关文件各3份用文件袋密封并在封口处粘贴封条和加盖公章，于2020年12月30日上午8:30至9:00送至柳州职业技术学院（柳州市社湾路28号）行政办公楼204室资产管理处，逾期无效。

9.技术及需求咨询：13768868992宾老师

10.报价文件接收人为资产管理处办公室工作人员

电话：0772-3156307

柳州职业技术学院

2020年12月23日

报价明细表

| 序号 | 名称 | 采购文件技术要求 | 报价 品牌及规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 技术要求 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价：人民币（大写） （￥ 元） 包含装卸、运输等所有费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用期： |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价人单位（公章）：          法定代表人（或负责人）（签名）：

地址：                          邮政编码：             电话：

转账全称：                            对公帐号：

开户行：

说明：1. 按项目需求一览表内容填写完整该报价表，未按格式填写的，视为未实质性响应报价文件。

2. 并在本表后附相关证明材料。如因报价人未提供证明材料而导致评审专家无法评判而给报价人造成的损失由报价人自行负责；如因报价人提供虚假材料，一经发现，亦由报价人自行负责。

报价人（公章）：

法定代表人或委托代理人(签字)：

年    月     日