柳州职业技术学院

录音棚音响设备询价采购公告

采购编号：LZY21-022                   发布日期：2021-7-22

- 项目名称：录音棚音响设备采购

- 询价采购项目预算金额：（人民币）壹拾壹万玖仟零肆拾元整（¥119040.00）

- 采购内容

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 音频接口 | 1.提供四个及以上音频输入口 2.48V 幻象供电，1/4" 线路输入与吉他电平开关，以及每个通道的音频插入 3.24位96 kHz音频分辨率 | 1 | 个 |
| 2 | 话筒放大器 | 1.背面驻极体电容器 2.拾音模式：心形/超心形/全向 3.频率响应：40Hz-16kHz 4.灵敏度：-38dB±3dB（1kHz时1dB=1V/Pa） 5.等效噪声级：≤25Dba 6.最大输入声压级：130dB（1kHz时T.H.D≤1%） 7.电源要求：48V DC，2mA 8.线路长度：3M 9.输出接口：XLRM三针公卡侬 | 1 | 台 |
| 3 | 调音台 | 1.带MP3播放器； 2.带有高低阻抗切换功能； 3.具备≥四路编组功能； 4.单声道具备高功效的3段EQ； 5.具备电平控制的≥2个立体AUX回送，并可将讯号送至AUX1-2； 6.具备分离开关的录音机输入/输出，将信号配送到控制室和输出； 7.附高通滤波器（低切），截止点75Hz-18dB/Oct； 8.6路平衡镀金XLR＋6个6.3mm平衡MIC输入； 9.单声/麦克风输入通道上具备增益； 10.幻象电源：48V； 11.4个平衡式6.3mm立体声输入通道； 12.频响范围：20Hz——50KHz； 13.总谐波失真：<0.005% @+4 dBu； 14.噪声：-100 dBu； 15.灵敏度：15 dB±3dB； | 1 | 台 |
| 4 | 监听耳机 | 1.最大功率200mW 2.阻抗55欧 3.频率响应15Hz-25kHz 4.灵敏度91dB， 5.3m缆线长度， 6.耳机为Mini-XLR接口,连接线为3.5mm镀金直型插头 7.附件3.5mm转6.3mm镀金插头。 | 8 | 套 |
| 5 | 录音话筒 | 1.声音操作原理：压力梯度传感器 2.指向性：全向，半球型，心型，过心型和8字型 3.频率范围：20Hz-20KHz 4.灵敏度：34/37/62Mv/Pa* 5.输出阻抗：50ohms 6.负载阻抗：1000ohms 7.灵敏度（CCIR 468-3）：28/25/23dB* 8.灵敏度（DIN/IEC 651）：16/13/11dB* 9.信噪比（CCIR 468-3）：66/69/71dB* 10.信噪比（DIN/IEC 651）：78/81/83dB* 11.声压级（电子管特性）小于0.5%THD(<5%THD)：120（136）dB 12.最大输出电压：18dBu 13.麦克风传感器动态范围DIN/IEC 651（小于0.5% THD）：101（121）dB | 2 | 套 |
| 6 | 耳机分配器 | 1.8路多功能专业级耳机放大器，配有8路独立放大线路的耳机功放，2个独立的主输入端，每路有2个耳机输出端和1个独立的输入端。HP800V2能为几乎所有的耳机，即便是在最大音量时，也能提供最优质的音频质量。 音频输入 2.主输入：XLR与1/4英寸接口 3.输入阻抗：40k Ohms （立体声），40k Ohms （单声道） 4.最大输入电平：16dBu平衡和非平衡 5.共模抑制比：典型的40db,>55db在1khz时 6.线路输入：1/4英寸接口（立体声） 7.输入阻抗：40 k Ohms 音频输出 8.耳机输出：1/4英寸接口，立体声 9.主输出：XLR接口 后级放大器 10.最大输出功率：+24dBm（负载阻抗100 Ohms） 11.最小负载阻抗：100Ohms 系统规格 12.频率响应：10Hz到150kHz，±3dB 13.噪音：22Hz到22kHz＞90dB@0dBu 14.动态范围：22Hz到22kHz：110dB 15.失真：0.006% @ +4dBu，1kHz，增益 1 功能控制 16.输入电平：可调 17.通道输出电平：可调 功能开关 18.主输入1/主输入2：开关在主输入1和主输入2之间 19.单声道：旋转这个开关到单声道 显示 20.输入电平：七段LED显示—-30/-24/-18/-12/-6/0dB/过载 21.输出电平：七段LED显示—-30/-24/-18/-12/-6/0dB/过载 | 1 | 台 |
| 7 | 话筒架 | 1.落地压杆伸缩三脚架，配两个咪夹 2.立杆高度：91-160cm，金属材质 3.横杆承重：≥3kg 4.适用于防震架录音话筒 | 4 | 个 |
| 8 | 功放机 | 1.功率:2×200W /8Ω 2×350W /4Ω 2.频率响应：20Hz-20KHz +0/-0.3dB 3.输入阻抗：20KΩ（平衡） 4.输入灵敏度：1Vrms 5.转换速率: 20V/uS（10KHz） 6.通道隔离: ≥70dB 7.信噪比: ≥100dB 8.总谐波失真:THD+N≤0.08% 9.互调失真: ≤0.06% 10.共模抑制比:CMR ≥70dB（20Hz-20KHz) | 1 | 台 |
| 9 | 监听音箱 | 1.频响范围:45Hz~18KHz 2.低音:LF:6.5"×1（100 Magnet 35mm) 3.高音:HF:3"×1 Cone Tweeter 4.额定功率:≥80W 5.峰值功率:≥320W 6.阻抗:8 Ω 7.灵敏度:101dB (1w@1m) 8.连续声压级:≥123dB (Cmax@1m) 9.最大声压级:≥134dB (Pmax@1m) | 2 | 只 |
| 10 | 监听控制器 | 1.在监听控制输出部分，控制信号不需要借助任何电源。同时控制两个近场监听系统，重低音输出接口，和一个耳机输出接口。 2.无源监听控制两组监听通道 3.全金属结构，产品经久耐用 | 1 | 台 |
| 11 | MIDI键盘 | MIDI电子编曲键盘，88键，midi控制器(键送踏板） | 1 | 个 |
| 12 | 8路电源时序器 | 1.后板8个输出通道均采用万能插座，面板1个直通插座，方便广大用户使用； 2.设置级联接口，可级联三台同样设备； 3.设置RS232接口，可实现远程开关控制； 4.从1-8或8-1按顺序以1秒为间隔时间打开或关闭相对应通道； 5.每个通道对应一个电源指示灯，当通道输出电压时，相对应的指示灯亮，相反则关闭； 6.最大提供≥30A的工作电流，单通道最大输出电流≥15A； | 1 | 台 |
| 13 | 有源阻抗变换器 | 1.9V电池或48V幻象电源双重供电 2.平衡输出，抗干扰能力强 3.曲线平滑、自然和低噪音特性 4.有源放大，细节清晰 5.DI接线盒及线路平衡器，主要用于匹配不同设备之间的电平信号。 | 1 | 台 |
| 14 | 控制室提示话筒 | 1.采用高品质的32mm咪头，具有灵敏度高，宽频响，指向性佳等特点。本体采用压铸锌合金，强化网头，使得产品具有一定的抗跌落性能，经久耐用。产品适合现场演出或乐器拾音，也能用于录音，人声的音频清晰，音频工作站使用。 2.话筒类型：电容话筒 3.指向性：超心型 4.频率范围：50Hz-15KHZ 5.灵敏度：-53dB+/-3dB 6.输出阻抗：600 Ohms 7.最大声压级：≥144dB | 1 | 套 |
| 15 | 控制室悬臂架 | 旋转幅度：360度， | 1 | 个 |
| 16 | 录音室耳机挂架 | 长≥40cm，宽≥5cm，净重≥5.5KG | 4 | 个 |
| 17 | 防喷罩 | 吸音降噪，阻隔噪音，铁框 | 4 | 个 |
| 18 | 软件 | ### 正版Steinberg Cubase pro 11 教育版（完整版） | 1 | 套 |
| 二、商务要求 |  |  |  |  |
| 报价要求 |  | 本次报价须为人民币报价，包含产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费、产品检测费、产品质保期内维护费等费用。对于本文件中明确列明须报价的货物或服务，报价商存在漏报的，将导致报价无效。对于本文件中未列明，而报价商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付报价商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。 |  |  |
| 交付时间及地点 |  | - 交付时间：自签订合同之日起15个工作日内设备交付，交付后15个工作日内完成安装并通过验收。免费送货上门、调试直至设备验收合格（期间所需器材及费用均由报价商承担）。 2.交付地点：采购人指定地点。 |  |  |
| 配套（售后）服务其他要求 |  | 1. 质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期除特别注明外，最短不得少于1年。质保期内负责上门服务、维修、更换配件规定，不得收取任何费用。 2. 报价商提供不少于三次录音的免费技术支持（每次4天以内时间）。 3.保修期内非用户原因引起的质量事故报价商应负全部责任。 4.在使用过程中发生质量问题或故障，接通知后 1 小时内响应，12小时内到 达现场处理，一般故障处理时限不超过 24 小时修复，如果故障在检修 36小时后故障仍无法排除，报价商应在 48 小时内提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备供采购人使用，直至故障设备修复。 5. 报价产品必须是原厂生产的全新合格产品。 |  |  |
| （录音技术）培训 |  | 供应商为采购人提供设备操作人员、应用人员、维修人员的操作及维护培训，使用人员至少3人，保证使用人员正常操作设备的各种功能。主要内容应为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，能达到熟练使用设备及进行日常维护的水平。 |  |  |

四、报价人须知：（以下要求报价供应商必须满足否则视为无效）

1.资质要求：国内注册（指按国家工商管理有关规定要求注册的）经营范围达到本次采购项目要求，具有独立法人资格的供应商；

2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

3.报价须包含货物及货物运抵指定交货地点的运输、装卸费用、售后服务、税金、验收检验及其它所有费用的总和。

4.报价超出采购预算金额的文件将被视为无效。

5.付款：本项目无预付款，合同中所有货物全部安装调试完毕验收合格交付给学校使用后，被选中的供应商开具全额发票给学校，学校收到发票后15个工作日内付清合同金额全部货款。

6. 供货时间：签定合同后15个工作日内交付使用。

7.报价文件包括：本报价函（加盖报价商公章），报价商工商营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件（委托代理时提供）、法定代表人授权委托书（委托代理时提供）。报价文件一式三份。报价为最终报价。

8.报价文件递交：报价人将填写好的报价函、工商营业执照复印件（加盖公章）、法人身份证复印件及其他相关文件各3份用文件袋密封并在封口处粘贴封条和加盖公章，于2021年7月27日上午8:30至9:00送至柳州职业技术学院（柳州市社湾路28号）A区行政办公楼201室资产管理处，逾期无效。

9.技术及需求咨询联系人：付老师	      联系电话：13517720470 。

10.报价文件接收人为资产管理处办公室工作人员   电话：0772-3156307

柳州职业技术学院

2021年7月22日

报价明细表

| 序号 | 名称 | 采购文件技术要求 | 报价 品牌及规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 技术要求 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价：人民币（大写） （￥ 元） 包含装卸、运输等所有费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用期： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1. 按项目需求一览表内容填写完整该报价表，未按格式填写的，视为未实质性响应报价文件。

2. 并在本表后附相关证明材料。如因报价人未提供证明材料而导致评审专家无法评判而给报价人造成的损失由报价人自行负责；如因报价人提供虚假材料，一经发现，亦由报价人自行负责。

报价人单位（公章）：

法定代表人（或负责人）（签名）：

地址：                          邮政编码：             电话：

转账全称：                            对公帐号：

开户行：