柳州职业技术学院

官塘校区D5D6学生宿舍监控系统设备询价采购公告

采购编号：LZY21-29                              发布日期：2021-9-3

- 项目名称：官塘校区D5D6学生宿舍监控系统设备采购

- 项目预算金额：（人民币）玖万玖仟陆佰伍拾元整（¥99650.00）

- 采购要求

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 枪型摄像机 | 品牌：海康威视 1、具有≥400万像素，CMOS传感器。 2、分辨率≥2560x1440。 3、最低照度彩色≤0.001 lx，黑白≤0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）≥11级。 4、红外补光距离≥50米。 5、支持双码流技术，主码流≥2560x1440@25fps，子码流≥640x480@25fps。 6、在2560x1440 @ 25fps下，清晰度≥1400TVL。 7、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。 8、信噪比≥62dB。 9、能够在-40~70摄氏度，湿度≤93%环境下稳定工作。 10、设备与客户端之间用200米网线进行传输，数据包丢包率≤0.1%。 11、支持≥IP67防尘防水等级。 12、支持DC12V供电，且在DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 13、能与学校原有安防监控平台兼容。 | 75 | 台 |
| 2 | 平台授权增加 | 品牌：海康威视 数量：100路授权 1、能按照指定设备、指定通道进行图像的实时点播，支持点播图像的显示、缩放、抓拍和录像，支持多用户对同一图像资源的同时点播，亦支持基于GIS地图的图像点播。 2、支持对平台内管理的视频设备的在线状态进行检查。 3、支持监控点的批量迁移；支持对当前预览的窗格和监控点画面进行视图保存，用于后续预览该视图。 4、支持对设备在线率、录像状态、视频质量等运维状态进行统计，生成报表。 5、支持定时录像、报警录像和移动侦测录像等录像模式，不同类型录像以不同颜色进行区分。 6、支持录像标签功能，支持搜索、修改、删除标签，并可通过标签定位录像并回放。 7、支持NVR、CVR、云存储等多种形态的存储方式；支持图片方式预览回放。 | 1 | 台 |
| 3 | 球形摄像机 | 品牌：海康威视 1、≥400万像素，≥23倍光学变焦，采用高灵敏度传感器，满足星光级监控需求。 2、支持最低照度彩色≤0.0004Lux，黑白≤0.0001Lux。 3、视频输出支持2560×1440@25fps，分辨力≥1400TVL。 4、支持水平手控速度≥550°/S，垂直速度≥120°/S。 5、支持采用H.265、H.264视频编码标准，实现超低码流传输。 6、动态范围≥106dB，照度适应范围≥138dB，宽动态能力综合得分≥135。 7、支持本地存储功能，支持SD卡热插拔，支持≥256GB SD卡。 8、可根据不同场景自动调节光圈大小，可按设定的时间自动切换检测场景，支持对人脸、车牌、智能行为分析的感兴趣区域设置，主码流、子码流和第三路码流分别可设置≥8个感兴趣区域。 9、支持≥1000个预置位，可按照所设置的预置位完成≥8条巡航路径，每条路径的记录时间≥15分钟。 10、支持智能红外、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能。 11、支持电子放大功能，可通过IE浏览器在预览画面上绘制标识信息，可通过IE浏览器显示当前存储卡损坏程度及剩余存储时间，当存储卡损坏程度达到阈值时可给出报警提示。 12、当越界入侵、进入区域及离开区域报警事件被触发后，可联动跟踪触发报警事件的人员或车辆。 13、红外距离≥150米，具备较好防护性能，支持≥IP66、≥6KV防浪涌。 14、具备较好的电源适应性，电压在不小于AC24V±47%范围内变化时，设备可正常工作。 15、供货时必须提供生产厂商针对本项目的售后服务承诺函原件。 | 2 | 台 |
| 4 | 网络机柜 | 9U挂墙专业机柜 ，柜机尺寸：(宽×深×高)≥600mm×450mm×550mm； 前门：钢化玻璃前门带锁。 | 6 | 个 |
| 5 | 交换机 | 1、交换容量≥336Gbps 2、包转发率≥50Mpps 3、配置 24个千兆电口，4个千兆SFP,POE+ 4、支持MAC地址≥8k 5、支持ARP表项≥1K 6、支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN 7、支持端口聚合，每个聚合组≥8个端口 8、支持静态路由、RIP、RIPng 9、支持VRRP 10、支持Ipv4 FIB表项≥2K 11、支持IGMP v1/v2/v3 Snooping 12、支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制 13、持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击 14、支持CPU保护功能，支持CPU攻击防范：支持CPCAR，支持CPU队列限速 15、支持IP/Port/MAC的绑定功能 16、支持G.8032开放环网协议 17、支持智能堆叠，堆叠后逻辑上虚拟为一台设备，具有统一的表项和管理，堆叠系统通过多台成员设备之间冗余备份 18、支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用 19、支持802.3az能效以太网EEE，节能环保 20、提供工信部入网证 21、支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件 22、支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON 23、供货时必须提供生产厂商针对本项目的售后服务承诺函原件。 | 6 | 台 |
| 6 | 网线 | 六类非屏蔽网线，线长：≥305米网线/箱。 | 22 | 箱 |
| 7 | 技术服务 | 定制 辅助线材（跳线、线管、线槽、胶钉、攻钉、垫片、线扎、线标等）、系统集成（包含产品的安装，调试，以及与学院原有监控系统、网络系统的对接及相关中间件）、施工管理、平台接入及其它费用等。 | 1 | 项 |
| 备注：1. 项目标注有品牌、型号要求的必须按品牌、型号报价，否则视为无效报价； 2.保修期自验收合格之日起三年内全免费保修。 |  |  |  |  |

四、报价人须知：（以下要求报价供应商必须满足否则视为无效）

1.资质要求：国内注册（指按国家工商管理有关规定要求注册的）经营范围达到本次采购项目要求，具有独立法人资格的供应商；

2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

3.报价须包含货物及货物运抵指定交货地点的运输、装卸费用、售后服务、税金、验收检验及其它所有费用的总和。

4.报价超出采购预算金额的文件将被视为无效。

5.付款：本项目无预付款，合同中所有货物全部安装调试完毕验收合格交付给学校使用后，被选中的供应商开具全额发票给学校，学校收到发票后10个工作日内付清合同金额全部货款。

6. 供货时间：签定合同后10个工作日内交付使用。

7.报价文件包括：本报价函（加盖报价商公章），报价商工商营业执照复印件、法定代表人身份证复印件和委托代理人身份证复印件（委托代理时提供）。报价文件一式三份。报价为最终报价。

8.报价文件递交：报价人将填写好的报价函、工商营业执照复印件（加盖公章）、法人身份证复印件及其他相关文件各3份用文件袋密封并在封口处粘贴封条和加盖公章，于2021年9月9日上午8:30至9:00送至柳州职业技术学院（柳州市社湾路28号）行政办公楼201室资产管理处，逾期无效。

9.技术及需求咨询：13768868992，宾老师。

10.报价文件接收人为资产管理处办公室工作人员 电话：0772-3156307

柳州职业技术学院

2021年9月3日

报价明细表

| 序号 | 名称 | 采购文件技术要求 | 报价 品牌及规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 技术要求 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价：人民币（大写） （￥ 元） 包含装卸、运输等所有费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用期： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1. 按项目需求一览表内容填写完整该报价表，未按格式填写的，视为未实质性响应报价文件。

2. 并在本表后附相关证明材料。如因报价人未提供证明材料而导致评审专家无法评判而给报价人造成的损失由报价人自行负责；如因报价人提供虚假材料，一经发现，亦由报价人自行负责。

报价人单位（公章）：

法定代表人（或负责人）（签名）：

地址：                          邮政编码：             电话：

转账全称：                            对公帐号：

开户行：