柳州职业技术学院

增材制造设备(3D打印机)询价采购公告

采购编号：LZY21-52                                发布日期：2022-1-6

- 项目名称：增材制造设备(3D打印机)

- 询价采购项目预算金额：（人民币）壹拾壹万陆仟元整（¥116000.00）

- 采购要求

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UP BOX+桌面3D打印机 | 1．打印技术：熔融挤压(MEM） 2．打印喷头：单头； 3．打印层厚：0.15-0.4mm 4．打印精度：±0.15mm 5．成型尺寸：≥250mmx200mmx200mm（X,Y,Z轴方向） 6．支持结构：智能生产成技术，可微调支撑结构 7．打印平台校准：全自动调平，自动设备喷头 8．打印表面：加热平台配多孔板和UP Flex打印板。 9．平均工作噪音：≤51dB 10．脱机打印：支撑机打印 11．高级功能：空气过滤器，LED呼吸指示灯系统 12．打印材料：ABS/PLA 直径：1.75mm； 13．配套软件功能：配备自主开发无第三方版权纠纷且非开源软件，享有终身免费升级服务，全中文操作界面且可以转换英文操作界面，自动调节打印平台的平面度和喷嘴打印高度，自动生成辅助支持且带有模型修复功能，支持暂停打印和断电续打及预估打印时间和耗费材料，支持无材料打印检测功能，支持多个零件同时组合打印，并且模型零件可以在操作界面随意摆放、旋转、缩放、移动。签订合同时必须提供软件著作权书及软件APP端著作权证书复印件（加盖所投产品生产厂家公章）。 14．兼容文件格式：STL、UP3、UPP 15．连接方式：USB连接、WIFI 16．软件操作系统：Windows/ Mas OS 17．配套电源适配器：110-240VAC/50-60Hz，220W 18．机身机构：封闭式，塑料外壳加金属骨架 19．断电续打印：支持 20．签订合同时必须提供空气排放检验报告和空气排放认证证书复印件（加盖所投产品生产厂家公章）。 21．配套10Kg打印材料（ABS或PLA） | 1 | 个 |
| 2 | 光固化3D打印机 | 1．采用立体光固化下投影技术，以UV LED 和4K液晶屏为光源(405nm)； 2．实际最大成型幅面：≥295(L)×165(W)×240(H)mm，分辨率为3840×2160，像素大小76um； 3．4k液晶屏正常使用寿命≥5000h； 4．成型精度：150mm标准件尺寸误差±0.1mm以内，2mm壁厚误差±0.1mm以内； 5．整体采用柜式一体化立体设计，配置10.1英寸电容触屏和嵌入式工业PC； 6．光源采用固定式机械结构设计； 7．液晶屏采用整体更换方式； 8．LED 光源采用循环风冷却结构设计，控制LED光源温度； 9．LED光源单独放置，采用开门柜式结构设计，并配有40PPI级防尘过滤棉，课换光源，防尘； 10．成型基台使用实心金属板； 11．Z轴选用高精密双滑块模组，精度等级达到P级，重复定位精度在±3um以内； 12．整体机身采用全钣金结构设计，达到工业级产品要求； 13．根据下投影工艺特点，UnionTechTMBPC和UnionTechTMDSCON对底板、支撑和实体采用单独曝光控制； 14．控制软件可根据不同打印阶段智能控制光强； 15．配置自主开发的工艺包软件UnionTechTMBPP，采购人可根据自己的材料制作工艺包或测试开发树脂； 16．网络类型和协议Ethernet, IEEE 802.3 using TCP/IP and NFS； 17．电力需求200-240 VAC, 50/60 Hz，额定功率800W； 18．料槽采用可换膜技术； 19．打印仓内配有加热闭环控制系统，实时控制打印环境温度。 20．分层厚度可根据实际需要进行调节，可调范围0.03-0.12mm； 21．设备支持打印速度可调打印模式，成型效率：24-40mm/h； 22．耗材开源。所提供3D打印材料对皮肤无刺激； 23．配套光敏树脂打印材料6Kg。 | 1 | 个 |
| 3 | 桌面3D打印机 | 1．打印尺寸：≥500mm×500mm×600mm（X,Y,Z轴方向） 2．喷嘴直径：0.4mm，支持0.2mm，0.3mm喷嘴； 3．箱体结构：全封闭机箱，保证恒温环境，可打印ABS等高温耗材。耗材内置，拥有独立内置耗材箱，防干扰。底部安装有四个脚轮方便运输； 4．内置LED灯：夜间打印时，便于观察模型状况。 5．XY轴H型结构：机器XY轴采用H型结构，结合上银滑轨套件； 6．工业级喷头套件：不易堵头，采用高功率加热装置，升温快。铂电阻热敏装置，最高可升温至300度，可以兼容更多耗材。 7．热床交流加热：升温快，最高能达到110度。 8．调平方式：智能自动调平+手动辅助调平。 9．操作界面：7寸电容触摸屏。同时支持中文、英语、日语、韩语、德语、法语、俄语、西班牙语等八国语言。 10．远近程送料：远近程双挤出套件结合。 11．拥有3d打印机显示器UI界面及通讯系统，自主开发无第三方版权纠纷，签订合同时必须提供软件著作权证书复印件（加盖所投产品生产厂家公章）。 12．空气净化系统：当机箱内温度过高，使机箱内温度循环， 13．打印平台：碳硅晶玻璃平台 14．打印方式：SD卡脱机打印，USB联机打印 15．拥有3D打印机基于 Marlin1.1.6的断电续打功能嵌入式软件，支持断电续打功能； 16．设置断料监测传感器，支持断料检测。耗材耗尽、断开或出现其他异常状况时，自动暂停打印，等接入耗材后可继续打印； 17．外置电机驱动 18．Z轴运动形式：双丝杆传动结构，保证运动平稳，专利z轴微补偿； 19．打印耗材：TPU（软性材料）、PLA（通过ROSH认证）、ABS、木材、混色耗材、碳纤维等市面主流耗材； 20．配套软件:彩色3D打印机切片控制系统，该软件必须是自主开发无第三方版权纠纷，该软件需与该3D打印机本体为同一品牌 21．配套10Kg打印材料（ABS或PLA） | 1 | 个 |
| 4 | 防静电工作台 | 台面尺寸：≥1200mm（L）×700mm（W）×750mm（H） 材质：钢木复合，工作台支架材质为钢，厚度≥1mm。台面材质为木，防静电。 台面颜色：蓝色 台面厚度：≥50mm | 2 | 个 |

四、报价人须知：（以下要求报价供应商必须满足否则视为无效）

1.资质要求：国内注册（指按国家工商管理有关规定要求注册的），具有合法的主体资格证明复印件（必须提供，如营业执照、事业单位法人证书、个体工商户营业执照）的供应商。

2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

3.报价须包含货物及货物运抵指定交货地点的运输、装卸费用、售后服务、税金、验收检验及其它所有费用的总和。

4.报价超出采购预算金额的文件将被视为无效。

5.付款：售后服务期限从验收合格之日起，为期壹年。合同中所有货物到齐，安装调试完毕验收合格交付使用后，报价人开具合同金额发票给采购人, 采购人收到发票后十个工作日内支付合同金额的90%，报价人在承诺的质量保证期间能按售后服务承诺执行且货物无重大质量问题，则采购人在设备质量保证期满后十个工作日内支付合同金额的10%，否则采购人不予支付货款。

6. 供货时间：签订合同后10日内验收合格并交付使用。

7.报价文件包括：本报价函（加盖报价商公章），报价商工商营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件（委托代理时提供）、法定代表人授权委托书（委托代理时提供）。报价文件一式三份。报价为最终报价。

8.报价文件递交：报价人将填写好的报价函、工商营业执照复印件（加盖公章）、法人身份证复印件及其他相关文件各3份用文件袋密封并在封口处粘贴封条和加盖公章，于2022年1月13日上午9:00至9:30送至柳州职业技术学院（柳州市社湾路28号）A区门岗旁，逾期无效。

9.技术及需求咨询联系人：李丹珍      联系电话： 17774866186 。

10.报价文件接收人为资产管理处办公室工作人员，电话：0772-3156307

柳州职业技术学院

2022年1月6日

报价明细表

| 序号 | 名称 | 采购文件技术要求 | 报价 品牌及规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 技术要求 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价：人民币（大写） （￥ 元） 包含装卸、运输等所有费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用期： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1. 按项目需求一览表内容填写完整该报价表，未按格式填写的，视为未实质性响应报价文件。

2. 并在本表后附相关证明材料。如因报价人未提供证明材料而导致评审专家无法评判而给报价人造成的损失由报价人自行负责；如因报价人提供虚假材料，一经发现，亦由报价人自行负责。

报价人单位（公章）：               法定代表人（或负责人）（签名）：

地址：                          电话：

转账全称：                            对公帐号：

开户行：

疫情防控期间报价文件递送须知

根据疫情防控需要，现发布此《疫情防控期间报价文件递送须知》（后简称《须知》）。请所有报价人仔细阅读《须知》的全部内容，并严格遵照执行。

一、进出人员要求

（一） 严控人员进出。校园实行严控人员进出管理，所有外来人员只能从学校A区正门进出，无关人员一律不得进入。进入校园人员必须严格遵守疫情防控规定，自觉接受身份核验和体温检测，使用“扫码抗疫情”登记系统实行扫码出入，全程按要求做好佩戴口罩等防护措施。

（二） 严格规范处置。对发现疑似症状和来自中高风险地区的人员，学校将按工作要求及防疫隔离区管理办法处置。

（三） 严控到场人数。为减少人员聚集风险，只允许每个报价人安排1名人员到柳州职业技术学院递送报价材料。递交地点详见公告内容。

二、递交材料要求

各报价人应指派无疫情接触史、身体健康且符合防疫要求的人员参加材料递送活动。递交人员应尽可能为柳州市籍，且长期在柳州市居住。到学校递交报价文件时，同时将承诺书、委托代理人身份证复印件、法定代表人授权委托书的纸质材料递交工作人员。

柳州职业技术学院

2022年1月6日

报价人承诺书

本单位____________________承诺严格落实党中央、国务院以及广西壮族自治区政府相关疫情防控工作部署，遵守《中华人民共和国传染病防治法》及其他疫情防控相关要求。本单位于  年  月  日递送_________   ________项目的报价文件。本单位承诺在递送过程中做到以下几点：

1．参与报价人员积极配合采购人单位工作人员进行体温检测和人员信息登记。不符合防控管理要求的人员，不进入采购人单位，并于必要时积极配合采购人单位工作人员做好现场临时隔离工作。

2．参加报价人员自觉做好个人防护，全程正确佩戴口罩，听从采购人单位工作人员的引导。

3．本单位保证做好有关报价文件递送的各项准备工作，并按时到达采购人单位，避免因工作疏忽导致时间拖延和人员聚集；报价文件递送完毕后，本单位人员迅速离场，不在采购人单位停留。

对于报价文件递送人员，本单位登记其信息如下，

1．本单位派出的报价人员姓名：          ，身份证号码：              ，联系电话：                ，在             （省、市、区县）居住，无疫情接触史、身体健康。

2.（1）此人未曾到过中高风险区；（2）此人未曾在广西壮族自治区以外停留或居住；（3）此人未曾离开中国大陆。

以上信息均真实而有效，若被发现有虚假或瞒报信息，本单位将自行放弃报价资格。

报价文件递送人员（签字）：

报价单位（公章）：

年     月     日