柳州职业技术学院

智能装备控制系统非标定制标准化生产流水线询价采购公告

采购编号：LZY2023-18                   发布日期：2023年7月25日

- 项目名称：智能装备控制系统非标定制标准化生产流水线采购

- 询价采购项目预算金额：（人民币）壹拾壹万玖仟肆佰元整（¥119400.00）

- 评标方法：最低评标价法

- 采购要求

说明：项目所有参数为实质性响应内容，评审时报价人的响应内容发生负偏离一项（含）以上的，视为报价无效。

| 序号 | 名称 | 参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能装备控制系统非标定制标准化生产流水线 | 1. 线体组成 线体由轨道系统、串联系统、定位系统、固定系统、动力系统等组成 2.线体规格 （1）长：≥13600mm （2）宽：≥770mm （3）高：根据现场工位需求配做，满足货物传输、货物顶升、货物进出料、货物取放、人体工程等需求 （4）材质：线体主要采用铝合金、高速钢、自润滑塑料等 （5）两组滑座之间的中心间距:根据现有生产工位定制 （6）相邻工位运行时间(包含二次定位时间)，即切步时间: ≤3.0 (S)，其中气缸定位时间: ≤0.5S，两工位间运行时间: ≤2.5S （7）环形轨道圆弧的直径: ≥600 (mm) （8）载具板尺寸（±2mm）: 520x350x20 (mm) （9）二次重复定位精度: 0.1 (mm) （10）滑座的平面精度:X: 士0.05 (mm) （11）单滑座负载: ≥25 (kg); 总负载: ≥400 (kg) （12）外部作用力: X: 0(kg) /Y: 0(kg) /Z: 2 (kg) （13）线体的传动方式以及安装方式: 链条/水平 （14）线体的形状以及线体运行方向: 椭圆 /逆时针 （15）线体的工作环境描述: 正常环境 3.动力系统 （1）线体驱动的动力系统具有无极调速、定位、位置与速度反馈、参数数字设定、故障自诊断等功能的伺服系统 驱动控制方式：脉冲 （2）电机一圈脉冲量：≥7000P （3）单工位脉冲量：≥60000P （4）系统功率：≥1200瓦（具体以满足线体负载运行为主） （5）机械减速系统：行星减速机 （6）减速比：20-40 （7）传动系统：链轮、链条 （8）原点传感器：欧姆龙 4.线体结构及货物传输 流水线环形结构，配套16套滑座，配合现场14个工位，完成货物循环传输功能 5.线体上下料 线体配有料框上下料工位及滑座、料框座，具有电气、机械定位功能 6.物料托盘 （1）线体滑块上安装物料托盘，托盘存放物料框 （2）托盘材质：金属 （3）托盘承重：≥25KG （4）托盘要求： a托盘带限位功能，防止料框在传输中滑落 b托盘根据顶升机构、物料框及现场工位设计，能安全平稳载运物料框，不干涉升降机构动作 7.物料托盘升降机构 （1）在物料托盘下方安装14个工位的货物升降机构 （2）升降机构可以升降料框，料框顶升后不影响流水线上料框传输流转 （3）升降机构采用机械、气动、电气组合控制驱动方式 （4）升降机构带锁止功能，电气、进气消失后位置不变 （5）升降机构带行程检测功能 8.料框：16个 （1）尺寸：长520mm/宽350mm/高150mm （2）材质：PVC （3）尺寸误差：±3mm 9.技术服务 （1）流水线须配套现有生产工位在现场安装调试 （2）流水线须安装须调水平 （3）流水线各项精度指标须采用RENISHAW激光干涉仪测试并调试合格 （4）出具RENISHAW激光干涉仪测量系统软件自动生成的检测报告，并加盖报价人公章 （5）根据采购人时间安排提供技术培训服务＞3天 10.售后服务 （1）货物自验收合格并交付使用之日起质保期为一年，为采购人无偿提供一年的技术服务工作 （2）货物有问题时接到采购人电话通知后，2小时内到达采购人现场开展技术服务工作 11.设备验收条件 报价人完成设备安装调试后，采购人可以进行累计运行时间不超过72小时的试运行，以确认所供货物功能参数、兼容性及稳定性符合标准达到初验条件，再进行验收。 | 1 | 条 |

四、报价人须知：（以下要求报价供应商必须满足否则视为无效）

1.资质要求：国内注册（指按国家工商管理有关规定要求注册的），具有合法的主体资格证明复印件（必须提供，如营业执照、事业单位法人证书、个体工商户营业执照）的供应商；

2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

3.报价须包含货物及货物运抵指定交货地点的运输、装卸费用、售后服务、税金、验收检验及其它所有费用的总和。

4.报价超出采购预算金额的文件将被视为无效。

5.付款：本项目无预付款，合同中所有货物全部安装调试完毕验收合格交付给采购人使用后，被选中的报价人开具全额增值税专用发票给采购人，采购人收到发票后20日内付清合同金额全部货款。

6.履约保证金：合同签订前2日内，以银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函、保险等非现金方式提交履约保证金。履约保证金金额按本项目合同金额的5%收取，履约保证金不足额缴纳的，或银行、保险机构出具的保函、保险额度不足的或者保函、保险有效期低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止）的，不予签订合同。如报价人未能按合同约定履行合同，采购人有权没收全部履约保证金，并按合同相关条款追究其责任。采购人在验收合格交付使用之日起30日内退还履约保证金（不计息）。

履约保证金账户：

名称：柳州职业技术学院

开户行：交通银行西江支行

账号：452060600018120020185

转帐时注明：智能装备控制系统非标定制标准化生产流水线采购项目，采购编号LZY2023-18履约保证金

电汇、转帐的持银行回执复印件（非电汇、转账的出具其他保证金递交证明文件）、中标（成交）通知书（确认书）及合同到柳州职业技术学院签署合同。

7. 供货时间：签订合同后40日内验收合格并交付使用。

8.报价文件包括：本报价函（加盖报价商公章），报价人工商营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件（委托代理时提供）、法定代表人授权委托书（委托代理时提供）。报价文件一式三份。报价为最终报价。

9.报价文件递交：报价人将填写好的报价函、工商营业执照复印件（加盖公章）、法人身份证复印件及其他相关文件各3份用文件袋密封并在封口处粘贴封条和加盖公章，于2023年8月2日上午9:00至9:30送至柳州职业技术学院（柳州市社湾路28号）A区办公楼201室，逾期无效。

10.技术及需求咨询联系人：梁云 ，联系电话：13788029975。

11.报价文件接收人为资产管理处办公室工作人员，电话：0772-3156307

柳州职业技术学院

2023年7月25日

报价明细表

| 序号 | 名称 | 采购文件参数要求 | 报价 品牌及规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 要求 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价：人民币（大写）（￥元） 包含装卸、运输等所有费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用期： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1. 按项目需求一览表内容填写完整该报价表，未按格式填写的，视为未实质性响应报价文件。

2. 并在本表后附相关证明材料。如因报价人未提供证明材料而导致评审专家无法评判而给报价人造成的损失由报价人自行负责；如因报价人提供虚假材料，一经发现，亦由报价人自行负责。

报价人单位（公章）：                           法定代表人（或负责人）（签名）：

地址：                                 电话：

转账全称：                          对公帐号：

开户行：