柳州职业技术大学

官塘校区体育馆AED除颤器采购询价采购公告

采购编号：LZY2024-42                              发布日期：2024年11月21日

- 项目名称：官塘校区体育馆AED除颤器采购

- 询价采购项目预算金额：（人民币大写）陆万元整（¥60000.00）

- 评标方法：最低评标价法

- 采购要求

说明：项目所有参数及商务要求为实质性响应内容，评审时报价人的响应内容发生负偏离一项（含）以上的，视为报价无效。报价人应对照参数要求逐条作明确的报价响应，并在“商务、技术响应、偏离情况说明表”中作出偏离说明。

| 序号 | 名称 | 参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AED除颤器 | 1、设备尺寸 主机：长≥210mm，宽≥286mm，高≥78mm，整机重量（含电池）≥2.6kg，配便携把手，自验收合格并交付使用之日起质保5年。 机箱：壁挂式，长≥350mm，宽≥15mm，高≥45mm，镀锌钢板材质≥1mm厚。根据采购人要求定制设备色彩、标识及宣传标语。 # 2.物理性能 # 2.1抗冲击/跌落性能：设备六面均可承受≥1500mm跌落冲击，（报价时须提供对应检测内容的检测报告，未提供则视为报价无效）。 # 2.2防尘防水级别：设备防尘防水级别为IP55，具备生光报警功能。 # 3. 除颤性能 # 3.1具备双相波技术，双相指数截断（BTE）波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿。 # 3.2输出能量：成人最大能量360J。 # 3.3从开机到200J放电准备就绪用时＜7s。 # 3.4开始AED分析到200J放电准备就绪时间＜5s。 # 4.除颤电极片 # 4.1提供与机器型号配套的电极片，有明显指示粘贴部位标记，连接异常时有语音提示。备用状态时电极片不裸露，取用AED过程中不散落。 # 4.2使用寿命：≥3年，在质保期内免费更换电极片。 # 4.3设备运行时须有电极片粘贴位置动画提示。 # 4.4具备电极片有效期自检功能和电极片过期语音提示。 # 4.5具备智能语音播报功能。设备根据急救人员响应速度，智能提示急救人员除去病人的衣物、粘贴电极片。 # 5. 电池 # 5.1 设备电池待机状态寿命≥3年，在质保期内免费更换电池。 # 5.2可支持≥400次200J除颤或≥200次360J除颤。 # 5.3可检测电池低电量并给出报警提示，低电量报警后还可持续≥30分钟工作时间和≥10次200J除颤充放电。 # 6.屏幕/设备操作 # 6.1具备动画指导用户执行急救操作功能，设备7英寸彩色显示屏，分辨率≥800×480 像素。能够根据环境光强度自动调节屏幕显示亮度，适应野外强光环境下使用。能够根据环境噪音强度自动调节语音播放音量，适应急救现场嘈杂环境下使用。 # 6.2 屏幕须具备显示ECG波形功能。 # 6.3具备中英文双语一键切换功能。 # 6.4 备成人/小儿患者类型一键切换功能，根据病人类型自动切换提示信息、除颤能量和CPR按压模式。 # 6.5 CPR按压模式支持配置30:2,15:2和仅按压模式，在CPR仅按压过程中持续提供操作指导和剩余按压次数提示。 # 7.数据传输和存储 # 7.1 存储容量：存储容量≥1Gbit，可存储≥1000份自检报告以及ECG波形数据、事件数据、录音数据、急救数据（须有急救时间、CPR 持续时间、放电次数等要素）、录音数据等数据。 # 7.2具备录音功能，保存≥60分钟抢救现场录音。 # 7.3 USB2.0接口，通过外部USB闪存设备导出抢救记录数据。 # 8.设备自检 # 8.1具有设备自检功能。在采购人未对设备功能调整的情况下，设备每日、每周、每月、每季度根据默认设置进行循环自检，根据自检结果，由红灯/绿灯显示设备状态，在无灯光黑暗环境下能看见设备状态灯显示。 # 8.2设备在使用状态下自行实时自检和开机自检，检测主控模块、治疗模块、电源模块的状态。 # 8.5报价人须对设备进行常规的清洁和消毒。 # 9.设备配置 # 自动体外除颤器一台、一次性免维护不可充电电池1块、一次性电极片2片、用户手册一份、快速操作指南一份。电池和电极片预装在设备中且设备配备便携式手提包。 # 10.其他要求 # 报价人须提供有效的医疗器械生产或经营相关证明①报价人为生产第三类医疗器械的须提供生产许可证。②报价人为经营第三类医疗器械的须提供经营许可证。（报价时报价人须提供第①、②要求的相应许可证复印件并加盖公章，原件备查）。 | 2 | 台 |
| 商务要求 |  | 1.供货时间：签订合同之日起30日内验收合格并交付使用。 2.质保期：自验收合格并交付使用之日起5年 。 3. 完全符合强制性的国家技术质量规范和招标文件规定的质量、规格、性能和技术规范等要求的全新合格产品（包括所有零部件、元器件和附件）。若产品在运输过程中损坏须无偿调换同样产品，以达到供货要求。 按国家有关规定报价人承诺实行“三包”（包退、包换、包修）服务，其他售后服务按成交人提交的售后服务承诺书执行。 4. 报价人应保证所提供服务在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、设计权或其他权利。如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由报价人负责交涉并承担全部责任。 |  |  |

四、报价人须知：（以下要求报价供应商必须满足否则视为无效）

1. 资质要求：国内注册（指按国家工商管理有关规定要求注册的），具有合法的主体资格证明复印件（必须提供，如营业执照、事业单位法人证书、个体工商户营业执照）的供应商，符合以下规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（7）法律、行政法规规定的其他条件。

2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

3.报价须包含货物及货物运抵指定交货地点的运输、装卸费用、售后服务、税金、验收检验及其它所有费用的总和。

4.报价超出采购预算金额的文件将被视为无效。

5.付款：本项目无预付款，合同中所有货物全部安装调试完毕验收合格交付给采购人使用后，被选中的报价人开具全额增值税专用发票给采购人，采购人收到发票后 30个工作日内办理支付手续。注：如因采购人使用的是财政资金，合同规定的付款时间为采购人向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间）。采购人在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。资金到账时间以柳州市财政部门资金审批进度为准，若有其它特殊情况，由双方共同协商。

6.履约保证金：合同签订前2日内，以银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函、保险等非现金方式提交履约保证金。履约保证金金额按本项目合同金额的5%收取，履约保证金不足额缴纳的，或银行、保险机构出具的保函、保险额度不足的或者保函、保险有效期低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止）的，不予签订合同。如报价人未能按合同约定履行合同，采购人有权没收全部履约保证金，并按合同相关条款追究其责任。采购人在验收合格交付使用之日起30日内退还履约保证金（不计息）。

履约保证金账户：

名  称：柳州职业技术大学

开户行：交通银行西江支行

账  号：452060600018120020185

转账时注明：官塘校区体育馆AED除颤器采购项目，采购编号LZY2024-42 履约保证金

电汇、转账的持银行回执复印件（非电汇、转账的出具其他保证金递交证明文件）、中标（成交）通知书（确认书）及合同到柳州职业技术大学签署合同。

7. 供货时间：签订合同后30日内验收合格并交付使用。

8.报价文件包括：本报价函（加盖报价商公章），报价人工商营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件（委托代理时提供）、法定代表人授权委托书（委托代理时提供）。报价文件一式三份。报价为最终报价。

9.报价文件递交：报价人将填写好的报价函、工商营业执照复印件（加盖公章）、法人身份证复印件及其他相关文件各3份用文件袋密封并在封口处粘贴封条和加盖公章，于2024年11月29日上午9:00至9:30送至柳州职业技术大学（柳州市社湾路28号）A区办公楼201室，逾期无效。

10.技术及需求咨询联系人：李武勇     联系电话：15629038709。

11.报价文件接收人为资产管理处办公室工作人员，电话：0772-3156307

柳州职业技术大学

2024年11月21日

报价文件格式

一、资格证明文件格式

## 1.报价文件外层包装封面（格式 ）

报 价 文 件

项目名称：

项目编号：

报价人名称：

报价人地址：

## 2.响应文件（资格文件、报价文件、商务技术文件）封面（格式）：

## 响应文件

## （资格文件、报价文件、商务技术文件）

项目名称：

项目编号：

供应商名称：        全称             （加盖单位公章）

供应商地址：

联系人：           联系电话：

年  月  日

## 3. 有效主体资格证明(如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等)

4.法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

报 价 人：

地    址：

姓    名：                     性      别：

年    龄：                     职      务：

身份证号码：

系            （报价人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

报价人（公章）：

法定代表人 (签字)：

年     月     日

注：自然人投标的无需提供

5.授权委托书格式

授权委托书

（如有委托时）

致：

我       （姓名）系      （报价人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附件：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件

法定代表人（签字或者盖章）：

委托代理人（签字）：

委托代理人身份证号码：

报价人（公章）：

年     月     日

注：

1.法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章，委托代理人必须在授权委托书上签字，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

## 6.报价人声明格式

报价声明

致：

我方参加贵单位组织             项目的采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（七）法律、行政法规规定的其他条件。

4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

报价人（公章）：

法定代表人或委托代理人(签字)：

年     月     日

## 7.无围标串标行为的承诺格式

无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同报价人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同报价人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同报价人的报价文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同报价人的报价文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同报价人的报价文件相互混装；

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.报价人直接或者间接从采购人处获得其他报价人的相关信息并修改其报价文件或者响应文件；

2.报价人按照采购人的授意撤换、修改报价文件或者响应文件；

3.报价人之间协商报价、技术方案等报价文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的报价人按照该组织要求协同参加采购活动；

5.报价人之间事先约定一致抬高或者压低报价报价，或者在报价项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定报价人中标，然后再参加报价；

6.报价人之间商定部分报价人放弃参加采购活动或者放弃中标；

7.报价人与采购人之间、报价人相互之间，为谋求特定报价人中标或者排斥其他报价人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

报价人（公章）：

法定代表人或委托代理人(签字)：

年     月     日

二、商务技术文件格式

1. 报价表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 名称 | 报价 品牌/生产商、规格、型号 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 单价合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |  |  |
| 总报价金额（大写）：人民币 （￥ 元） 包含装卸、运输等所有费用。 |  |  |  |  |  |  |
| 交付期：自合同签订之日起 日； 服务期限：自验收合格并交付使用之日起 月。 |  |  |  |  |  |  |

报价人单位（公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）:

2.商务、技术响应、偏离情况说明表

采购编号：

项目名称：

| # 序号 | 采购文件要求 | 报价人具体响应 | # 响应/偏离 | # 说明功能截图、相关证书复印件、检测报告所在响应文件页码（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 商务部分 |  |  |  |  |
| # 1 |  |  |  |  |
| # 2 |  |  |  |  |
| # 3 |  |  |  |  |
| # … |  |  |  |  |
| # 技术部分 |  |  |  |  |
| # 1 |  |  |  |  |
| # 2 |  |  |  |  |
| # 3 |  |  |  |  |
| # … |  |  |  |  |

说明：

1.应对照采购要求中参数要求和商务要求逐条作明确的响应，并作出偏离说明。

2.如果参数要求为小于、小于等于、大于或大于等于某个数值标准时，报价文件承诺不得直接复制采购需求，报价文件应当写明具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按报价标无效处理。如该参数要求属于不能明确具体数值的，不适用上述“竞标无效”条款。

3.报价人应根据自身的承诺，对照采购文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

报价人（公章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人签字:

日期：   年  月  日